mini-SDV Platform

理解度確認問題集

Milestone 1 〜 Milestone 3

穴埋め問題・記述問題

作成日：2026-05-24

| セクション | 問題タイプ | 問題数 |
| --- | --- | --- |
| 第1部 M1 — 車内シグナルパイプライン | 穴埋め・記述 | 問1〜問10 |
| 第2部 M2 — Vehicle-to-Cloud Gateway | 穴埋め・記述 | 問11〜問20 |
| 第3部 M3 — ROS2 統合 | 穴埋め・記述 | 問21〜問32 |
| 解答 | 全問解答 | （最終ページ） |

第1部　Milestone 1 — 車内シグナルパイプライン

問題には「穴埋め」と「記述」の2種類があります。穴埋め問題は（　　）に語句を記入し、記述問題は解答欄に自分の言葉で説明してください。

A. VSS（Vehicle Signal Specification）

問1　VSS ファイルに関する穴埋め問題です。（　　）に適切な語句を入れてください。

VSS は（ ① ）という団体が管理する、車両データの（ ② ）的な命名標準です。VSS を共通カタログとして使うことで、どのツールも（ ③ ）なしに車両シグナルを利用できます。

このプロジェクトでは VSS カタログファイルを2種類管理しています。

| ファイル名 | フォーマット | 主な用途 |
| --- | --- | --- |
| config/vss/vss_mini_covesa.json | （ ） | Databroker が起動時に --vss フラグで読み込む |
| config/vss/vss_mini.json | フラット JSON（キー＝パス） | （ ） |

①

②

③

問2　以下の VSS シグナル定義について、（　　）に値を埋めてください。

| VSS パス（M1/M2） | 単位 | シミュレーション範囲 | 担当 ECU |
| --- | --- | --- | --- |
| Vehicle.Speed | （ ） | 10〜120 | Powertrain ECU |
| （ ） | percent | 55〜85 | Battery Management System |
| Vehicle.Cabin.Temperature | celsius | （ ） | （ ） |

💡 M3 では Battery SoC と Cabin Temperature のパスが COVESA 標準パスに移行されます（第3部で扱います）。

B. Kuksa Databroker

問3　次の docker-compose.yml の設定について（　　）を埋めてください。

databroker:

image: ghcr.io/eclipse/kuksa.val/databroker:

command: ["--vss", "/vss.json", "--　　　　　　　　　　　　"]

volumes:

- ./config/vss/vss_mini_covesa.json:/　　　　　　　　　　　　:ro

--insecure フラグの意味を記述してください：

記述欄

問4　Databroker のヘルスチェック設定に関する記述問題です。

以下のヘルスチェック設定について、「TCP ポートプローブ」を採用した理由と、その既知の制約を説明してください。

test: ["CMD-SHELL", "timeout 1 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/localhost/55555'"]

interval: 5s  timeout: 3s  retries: 10  start_period: 10s

記述欄

C. ECU シミュレーター

問5　ECU シミュレーターの物理シミュレーションに関する穴埋め問題です。

def speed(self) -> float:

base  = 　　　　　　　　　　　　 + 　　　　　　　　　　　　* math.sin(self._t * 0.04)

noise = random.gauss(0.0, 　　　　　　　　　　　　)

return round(max(0.0, min(250.0, base + noise)), 1)

また、各シグナルで異なる角周波数（0.04、0.015 など）を使う理由を記述してください：

記述欄

問6　指数バックオフ再接続ループについての穴埋めと記述問題です。

retry_delay =

while True:

try:

with VSSClient(host, port) as client:

retry_delay = 　　　　　　　　　　　　  # 接続成功でリセット

while True:

client.set_current_values({...})

time.sleep(UPDATE_INTERVAL)

except Exception:

time.sleep(retry_delay)

retry_delay = min(retry_delay * 　　　　　　　　　　　　, 　　　　　　　　　　　　)

「固定スリープ」ではなくこのパターンを使う理由を2点挙げてください：

記述欄

D. Streamlit ダッシュボード

問7　ダッシュボードの実装に関する穴埋め問題です。

# セッション状態の初期化ガード

if '　　　　　　　　　　　　' not in st.session_state:

st.session_state.history = {

"Vehicle.Speed": deque(maxlen=　　　　　　　　　　　　)

}

# 自動リフレッシュ

time.sleep(　　　　　　　　　　　　)

st.　　　　　　　　　　　　()

if 'history' not in st.session_state: というガードが必要な理由を記述してください：

記述欄

E. gRPC と Kuksa VAL API

問8　gRPC の3つの API メソッドについて（　　）を埋めてください。

| API メソッド | 方向 | 使用サービス | 説明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （ ） | ECU Sim → Databroker | ecu-simulator | シグナル値を書き込む |
| GetCurrentValues | （ ） | dashboard | 現在値をリクエスト（ポーリング） |
| subscribe_current_values | Consumer ← Databroker | （ ） | （ ） |

問9　以下のコードについて設問に答えてください。

# A: ECU Simulator

client.set_current_values({

"Vehicle.Speed": Datapoint(87.3),

})

# B: Dashboard

response = client.get_current_values([

"Vehicle.Speed",

])

# response[path].value     → 現在値

# response[path].timestamp → （　　）が付与したタイムスタンプ

コメント欄の（　　）に入る語句と、ECU 側のクロックを使わない理由を答えてください：

記述欄

問10　DR-00「Databroker は全シグナルの単一真実源」というルールが意味すること、およびこの設計が SDV にとって重要な理由を自分の言葉で説明してください。

記述欄

第2部　Milestone 2 — Vehicle-to-Cloud Gateway

F. MQTT と Eclipse Mosquitto

問11　Mosquitto の設定について（　　）を埋めてください。

# config/mosquitto/mosquitto.conf

listener

allow_anonymous 　　　　　　　　　　　　   # 本番では証明書認証を使う（既知の制約）

| Mosquitto（本プロジェクト） | 本番クラウド MQTT ブローカー（対応物） |
| --- | --- |
| 平文 :1883 | （ ） |
| 匿名アクセス | （ ） |
| ローカル Docker | （ ） |

問12　MQTT QoS レベルについて（　　）を埋め、適切なシグナルを答えてください。

| QoS | 保証 | Vehicle.Speed への適用 | 緊急バッテリー警告への適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | （ ） | ✅ 適切 | ❌ 不適切 |
| 1 | （ ） | （ ） | ✅ 適切 |
| 2 | 正確に1回（損失・重複なし） | （ ） | （ ） |

G. MQTT Bridge（V2C Gateway）

問13　MQTT トピック変換の穴埋め問題です。

def vss_to_topic(vss_path: str) -> str:

mqtt_path = vss_path.replace("　　　　　　　　　　　　", "　　　　　　　　　　　　")

return f"sdv/{VEHICLE_ID}/{mqtt_path}"

ドットをスラッシュに変換することで、MQTT ではどのような操作が可能になりますか？具体的なコマンド例とともに記述してください：

記述欄

問14　テレメトリペイロードについての穴埋め問題です。

payload = {

"　　　　　　　　　　　　":  "Vehicle.Speed",   # 完全な VSS パスを含む → 自己記述的

"　　　　　　　　　　　　":  87.3,              # JSON number 型（文字列でない）

"　　　　　　　　　　　　":  "km/h",            # VSS カタログと一致する単位

"　　　　　　　　　　　　":  "2026-05-24T14:30:01"  # ISO 8601 フォーマット

}

value フィールドを文字列ではなく JSON number 型にする理由を記述してください：

記述欄

H. Subscribe vs. Poll（最重要設計決定）

問15　以下の表を埋めてください。

|  | ポーリング（Dashboard） | サブスクライブ（MQTT Bridge） |
| --- | --- | --- |
| API メソッド | （ ） | （ ） |
| 仕組み | 一定間隔でサーバーにリクエスト | （ ） |
| レイテンシ | （ ） | ほぼゼロ（変化の数ms以内） |
| CPU プロファイル | （ ） | シグナル変化時のみアクティブ |
| 適したユースケース | UI リフレッシュ・人間可読表示 | （ ） |

問16　以下のコードは Dashboard（ポーリング）と MQTT Bridge（サブスクライブ）のどちらですか？また、それぞれの特徴を答えてください。

# コード A

for updates in client.subscribe_current_values(SIGNAL_PATHS):

for path, datapoint in updates.items():

publish_to_mqtt(path, datapoint)

コード A は：

MQTT Bridge が必ずサブスクライブを使わなければならない理由（DR-15）を記述してください：

記述欄

問17　V2C（Vehicle-to-Cloud）の境界を mqtt-bridge の1サービスだけに集約する設計の利点を説明してください。

記述欄

問18　以下の2つのサービスを比較し、アーキテクチャの観点から共通点と相違点を説明してください。

| 比較点 | dashboard | mqtt-bridge |
| --- | --- | --- |
| Databroker アクセス方法 | get_current_values()（ポーリング） | subscribe_current_values()（サブスクライブ） |
| 目的 | 人間向けUI表示 | クラウドへのデータ転送 |
| 出力先 | ブラウザ（HTTP） | Mosquitto（MQTT） |

共通点（どちらも Databroker に対してどのような立場か）：

記述欄

相違点（なぜアクセス方法が違うのか）：

記述欄

問19　Docker Compose の起動順序について（　　）を埋めてください。

mqtt-bridge:

depends_on:

databroker:

condition:

mosquitto:

condition:

mqtt-bridge だけが2つのサービスへの依存を持つ理由を記述してください：

記述欄

問20　PYTHONUNBUFFERED=1 と Docker レイヤーキャッシュ最適化の2つのコンテナ設計原則について、それぞれの理由を説明してください。

ENV PYTHONUNBUFFERED=1

理由：

記述欄

COPY requirements.txt .

RUN pip install ...

COPY main.py .          # ← requirements.txt より後にコピー

理由：

記述欄

第3部　Milestone 3 — ROS2 統合

I. COVESA VSS パス移行

問21　M3 での VSS パス移行について（　　）を埋めてください。

| シグナル | M1/M2 カスタムパス | M3 COVESA 標準パス |
| --- | --- | --- |
| 車両速度 | Vehicle.Speed | （ ） |
| バッテリー残量 | （ ） | Vehicle.Powertrain.TractionBattery.StateOfCharge.Current |
| 客室温度 | Vehicle.Cabin.Temperature | （ ） |

VSS パスを COVESA 標準に合わせることの利点を1つ挙げてください：

記述欄

J. ROS2 基礎概念

問22　ROS2 の基本コンセプトについて（　　）を埋めてください。

| コンセプト | 説明 | MQTT との類似物 |
| --- | --- | --- |
| （ ） | 単一責任を持つ独立したプロセス | マイクロサービス |
| Topic | （ ） | MQTT トピック（ただし型あり） |
| Publisher / Subscriber | Topic にメッセージを書く / 読む | （ ） |
| ROS_DOMAIN_ID | （ ） | MQTT ブローカー分離 |

問23　M3 で std_msgs/msg/Float32 を採用した理由と、その既知の制約を説明してください。

std_msgs/Float32:

float32 data

採用理由：

記述欄

既知の制約（何が msg に含められないか）：

記述欄

問24　ROS2 Jazzy Jalisco を選んだ理由を、Humble Hawksbill と比較しながら説明してください。

記述欄

K. DDS（Data Distribution Service）

問25　3つのプロトコルの比較表について（　　）を埋めてください。

| 次元 | gRPC | MQTT | DDS（ROS2） |
| --- | --- | --- | --- |
| アーキテクチャ | クライアント・サーバー | （ ） | （ ） |
| 単一障害点 | サーバー | （ ） | （ ） |
| 発見方法 | （ ） | 手動（ブローカーアドレス） | （ ） |
| AUTOSAR Adaptive | Yes | （ ） | （ ） |

自律走行スタックで DDS が MQTT より適している最大の理由を記述してください：

記述欄

L. CycloneDDS と Docker のマルチキャスト問題

問26　以下の CYCLONEDDS_URI 設定について（　　）を埋めてください。

CYCLONEDDS_URI: >-

<CycloneDDS><Domain>

<General><AllowMulticast>　　　　　　　　　　　　</AllowMulticast></General>

<Discovery><Peers>

<Peer Address="　　　　　　　　　　　　"/>

<Peer Address="　　　　　　　　　　　　"/>

</Peers></Discovery></Domain></CycloneDDS>

Docker bridge ネットワークでデフォルト DDS が機能しない理由と、この設定がどのように解決するかを説明してください：

記述欄

問27　docker-compose.yml の YAML アンカー機能について（　　）を埋めてください。

# 　　　　　　　　　　　　 でアンカーを定義（x- プレフィックスは Docker Compose が無視）

x-cyclonedds-config: &

CYCLONEDDS_URI: >-

<CycloneDDS>...</CycloneDDS>

ros2-bridge:

environment:

<<　　　　　　　　　　　　cyclonedds-config   # マージ演算子

>- という YAML ブロックスカラーの意味を説明してください：

記述欄

M. ros2-bridge — スレッドモデルと実装

問28　ros2-bridge のスレッドモデルについての穴埋めと記述問題です。

def main():

rclpy.　　　　　　　　　　　　()

node = VehicleSignalBridgeNode()

thread = threading.Thread(

target=　　　　　　　　　　　　,

args=(node,),

daemon=　　　　　　　　　　　　,  # ← なぜ True が必要か？

)

thread.start()

rclpy.　　　　　　　　　　　　(node)  # メインスレッドはここで専念

rclpy.spin() と subscribe_current_values() の両方をメインスレッドで実行できない理由と、daemon=True が必要な理由を説明してください：

記述欄

問29　SIGNAL_MAP について（　　）を埋め、設問に答えてください。

SIGNAL_MAP: dict[str, dict] = {

"Vehicle.Speed": { "topic": "　　　　　　　　　　　　", "unit": "km/h" },

"Vehicle.Powertrain.TractionBattery.StateOfCharge.Current": {

"topic": "/vehicle/　　　　　　　　　　　　", "unit": "percent" },

"Vehicle.Cabin.HVAC.AmbientAirTemperature": {

"topic": "/vehicle/　　　　　　　　　　　　", "unit": "celsius" },

}

SIGNAL_MAP を「単一真実源（Single Source of Truth）」として設計する利点を記述してください：

記述欄

N. ros2-subscriber — Python クロージャの落とし穴

問30　以下の2つのコードについて、どちらが正しいか答え、理由を説明してください。

# コード X

for topic in TOPICS:

self.create_subscription(

Float32, topic,

lambda msg: self.get_logger().info(f'[{topic}] value={msg.data}'),

qos_profile=10,

)

# コード Y

for topic in TOPICS:

self.create_subscription(

Float32, topic,

lambda msg, t=topic: self.get_logger().info(f'[{t}] value={msg.data}'),

qos_profile=10,

)

正しいコード：

理由（Python のスコープルールとあわせて説明してください）：

記述欄

問31　ros2-bridge の Dockerfile CMD 設計について（　　）を埋め、設問に答えてください。

CMD ["　　　　　　　　　　　　", "-c",

"source /opt/ros/　　　　　　　　　　　　/setup.bash && python3 main.py"]

なぜ CMD が ["python3", "main.py"] という exec 形式ではなく、bash -c "source ... && ..." という形式なのかを説明してください：

記述欄

問32　M3 の「3消費者パターン」について、以下の図の（　　）を埋めてください。

Kuksa Databroker (:55555)

│

┌────┼────────────────────────┐

▼    ▼                        ▼

[　　　　　　　　　　　　]   [　　　　　　　　　　　　]   [　　　　　　　　　　　　]

gRPC   gRPC subscribe     gRPC subscribe

poll   → MQTT             → DDS Topics

│         │                   │

▼         ▼                   ▼

HTTP:8501 Mosquitto:1883   /vehicle/

この3消費者パターンが示す SDV アーキテクチャの重要な原則を説明してください：

記述欄

解　答

※ 記述問題は模範解答を示します。自分の言葉で要点が述べられていれば正解です。

第1部　Milestone 1

問1 VSS

①　COVESA（Connected Vehicle Systems Alliance）

②　階層

③　カスタム統合

vss_mini_covesa.json のフォーマット：COVESA 階層型 JSON（ネスト構造）

vss_mini.json の用途：人間可読の参照ドキュメント（Databroker は使用しない）

問2 VSS シグナル定義

Vehicle.Speed の単位：km/h

Battery SoC の VSS パス：Vehicle.Battery.SoC

Cabin Temperature のシミュレーション範囲：19.5〜24.5

HVAC Controller

問3 Databroker 設定

image: databroker:0.4.4

command: ["--insecure"]

volumes: - .../vss_mini_covesa.json:/vss.json:ro

--insecure の意味：gRPC の TLS を無効化する。M1 では証明書管理の複雑さを学習から切り離すために許容する（既知の制約として明示）。

問4 ヘルスチェック設計

採用理由：Kuksa Databroker の公式 Docker イメージを改変せずに起動確認できる。grpc-health-probe バイナリを別途インストールする必要がない。

既知の制約：TCP ポートが開いているかを確認するだけで、gRPC が正常に応答できる状態か、VSS カタログが正しくロードされているかは確認できない。start_period: 10s でカタログロードのバッファを設けている。

問5 物理シミュレーション

base  = 65.0 + 50.0 * math.sin(self._t * 0.04)

noise = random.gauss(0.0, 1.5)

異なる角周波数を使う理由：全シグナルが同じ波形になるとダッシュボードのチャートが同じ形になり、個別のシグナルが視覚的に区別できなくなるため。

問6 指数バックオフ

retry_delay = 2.0

retry_delay = 2.0  # 接続成功でリセット

retry_delay = min(retry_delay * 2, 30.0)

理由①：固定スリープは回復中のサービスへの接続試行を減らせない。指数バックオフは試行間隔を段階的に延ばして過負荷を防ぐ。

理由②：30秒キャップにより「永遠に止まらない」ことを保証する。固定の長いスリープでは復旧が遅延しすぎる。

問7 ダッシュボード

if 'history' not in st.session_state:

st.session_state.history = {

"Vehicle.Speed": deque(maxlen=60)

time.sleep(1)

st.rerun()

ガードが必要な理由：Streamlit は st.rerun() のたびにスクリプト全体をトップから再実行する。このガードがないと毎サイクル history バッファが空に初期化され、履歴が一切保持されなくなる。

問8 gRPC VAL API

SetCurrentValues（ecu-simulator が Databroker に書き込む）

方向：Dashboard → Databroker

使用サービス：mqtt-bridge, ros2-bridge

説明：変化があった瞬間に通知を受ける（イベント駆動・ストリーミング）

問9 gRPC コードと タイムスタンプ

（　　）に入る語句：Databroker（サーバー側）

ECU 側のクロックを使わない理由：分散システムでは各コンテナのクロックにずれが生じる可能性がある（クロックドリフト）。Databroker がタイムスタンプを付与することで、全シグナルの時刻が一貫した権威ある時刻になる。

問10 DR-00「単一真実源」

意味：全ての車両シグナルの読み書きは Databroker を経由する。サービス同士が直接データをやりとりしない。

SDV にとって重要な理由：ECU を交換・更新してもアプリケーション（ダッシュボード、クラウドブリッジ等）のコードは一切変更不要。アプリは「どのECUがデータを生成するか」を知らなくていい。これが SDV の「ソフトウェア定義」の核心 — ハードウェアの変更がソフトウェアに影響しない疎結合アーキテクチャ。

第2部　Milestone 2

問11 Mosquitto 設定

listener 1883

allow_anonymous true

TLS暗号化 :8883（本番クラウドブローカー）

証明書認証 / mTLS（本番）

AWS IoT Core / Azure IoT Hub / HiveMQ Cloud（本番）

問12 MQTT QoS

QoS 0：最大1回（ファイアアンドフォーゲット）。損失の可能性あり。

QoS 1：最低1回（配送保証）。重複の可能性あり。

Vehicle.Speed に QoS 1：過剰だが許容。QoS 2：オーバーキル。

緊急バッテリー警告に QoS 0：❌ 不適切（損失すると危険）。QoS 2：用途次第で有効。

問13 MQTT トピック変換

mqtt_path = vss_path.replace(".", "/")

スラッシュ変換で可能になる操作：

mosquitto_sub -t "sdv/vehicle-001/#"  → vehicle-001 の全シグナルを一括購読

mosquitto_sub -t "sdv/+/Vehicle/Speed" → 全車両の Speed をフリート監視

+ は単一レベル、# は多レベルのワイルドカード。これがあってこそフリートスケールのフィルタリングが可能になる。

問14 テレメトリペイロード

"signal":     "Vehicle.Speed"

"value":      87.3

"unit":       "km/h"

"timestamp":  "2026-05-24T14:30:01"

value を JSON number にする理由：文字列だと受信側が算術演算（比較・集計）のために毎回パースが必要になる。JSON number なら直接算術演算できる。

問15 Subscribe vs. Poll 比較表

API メソッド（Dashboard）：get_current_values()

API メソッド（MQTT Bridge）：subscribe_current_values()

仕組み（サブスクライブ）：サーバーが変化した瞬間にクライアントに通知（イベント駆動）

レイテンシ（ポーリング）：最大1秒（ポーリング間隔分）

CPU プロファイル（ポーリング）：何も変わっていなくても毎秒 gRPC 呼び出しが発生

適したユースケース（サブスクライブ）：フォワーディング・ブリッジング・記録・アラート

問16 コード A の判定と DR-15

コード A は：MQTT Bridge（サブスクライブ）

DR-15 の理由：フォワーディングブリッジは「変化があった瞬間に」データを転送する反応型フォワーダー。ポーリングを使うと①最大1秒の人工的なレイテンシが生じ、②何も変化していないサイクルでも重複MQTTメッセージが送信される。ブリッジはスケジュールジョブではない。

問17 V2C 境界を1サービスに集約する利点

単一境界点の利点：①V2C に関する変更（ブローカー変更、認証追加、ペイロード変換）が1サービスだけを変更すれば完結する。②セキュリティポリシー（TLS、認証）を1箇所だけに適用すれば全通信に反映される。③MQTT_HOST/MQTT_PORT を変えるだけで Mosquitto→AWS IoT Core に切り替えられる（コード変更なし）。

問18 dashboard と mqtt-bridge の比較

共通点：どちらも Databroker から読み込む「リードオンリー消費者（DR-10）」。Databroker に書き込まない。どちらも SIGNALS 辞書パターンで新シグナルを1エントリ追加するだけで対応できる。

相違点：dashboard は人間が1秒ごとに更新されるUIを見るため「ポーリング」で十分。mqtt-bridge はデータが変化した瞬間にクラウドに送信しなければならない「反応型フォワーダー」なので「サブスクライブ」が必須。

問19 depends_on 設定

condition: service_healthy

condition: service_healthy

mqtt-bridge だけが2つの依存を持つ理由：mqtt-bridge は Databroker（gRPC）と Mosquitto（MQTT）の両方に接続するため、両方が起動してからでないと動作できない。ecu-simulator や dashboard は Databroker だけに依存するため1つで済む。

問20 コンテナ設計原則

PYTHONUNBUFFERED=1 の理由：設定しないと Python の stdout/stderr がメモリにバッファリングされ、docker compose logs にリアルタイムで表示されない。コンテナがクラッシュした場合、バッファ内のエラーログが失われる。

レイヤーキャッシュ最適化の理由：requirements.txt は頻繁に変わらないが main.py は開発中に頻繁に変わる。requirements.txt → pip install → main.py の順にすることで、main.py のみの変更では pip install レイヤーがキャッシュから再利用される。rebuild が大幅に短縮される。

第3部　Milestone 3

問21 COVESA VSS パス移行

Vehicle.Speed の標準パス：Vehicle.Speed（変更なし。既に標準）

Battery SoC の M1/M2 パス：Vehicle.Battery.SoC

Cabin Temperature の標準パス：Vehicle.Cabin.HVAC.AmbientAirTemperature

利点例：VSS を理解するサードパーティツール・OEM 統合システムがカスタムマッピングなしにシグナルを直接利用できる。信号名が階層構造（Powertrain→TractionBattery→StateOfCharge→Current）で自己記述的になる。

問22 ROS2 基礎概念

コンセプト①：Node（ノード）

Topic の説明：型付きメッセージのストリームを流す名前付きチャンネル

MQTT との類似物：MQTT Publisher / Subscriber

ROS_DOMAIN_ID の説明：DDS 探索をスコープする整数。異なる ID のノードは互いに見えない

問23 std_msgs/Float32

採用理由：カスタムメッセージ定義には colcon ビルドが必要。std_msgs/Float32 は ros:jazzy-ros-base イメージに標準搭載されているため追加ビルドなしで使える。

既知の制約：単位メタデータ（km/h, percent, celsius）をメッセージ本体に含められない。単位情報は SIGNAL_MAP 辞書にしか存在しない。

問24 Jazzy vs. Humble

Jazzy Jalisco（LTS, 2029年5月EOL）を選んだ理由：

・Autoware Universe（主要なオープンソース自律走行スタック）が 2026年4月に Jazzy の完全サポートを完了した。

・Humble（LTS, 2027年5月EOL）は Autoware がソフトフリーズを 2027年1月に予定しており、新規プロジェクトでは時間的余裕が短い。

・Jazzy のほうが 2年長く LTS サポートを受けられるため、プロジェクトの寿命が延びる。

問25 プロトコル比較表

MQTT のアーキテクチャ：ブローカー経由 pub/sub

DDS のアーキテクチャ：ブローカーレス P2P pub/sub

MQTT の単一障害点：ブローカー（必須）

DDS の単一障害点：なし

gRPC の発見方法：手動（host:port）

DDS の発見方法：自動（Simple Discovery Protocol）

MQTT の AUTOSAR Adaptive：No

DDS の AUTOSAR Adaptive：Yes（必須）

最大の理由：DDS はブローカーレス。MQTT はブローカーが落ちると全通信が止まるが、DDS はノード同士が直接通信するため単一障害点がなく、緊急ブレーキシステムなどが止まるリスクがない。

問26 CYCLONEDDS_URI 設定

<AllowMulticast>false</AllowMulticast>

<Peer Address="ros2-bridge"/>

<Peer Address="ros2-subscriber"/>

問題：DDS の SDP は UDP マルチキャストで参加者を自動検出するが、Docker bridge ネットワークはコンテナ間で UDP マルチキャストを転送しない。そのため ros2-bridge と ros2-subscriber が同じ sdv-net 上にいても互いを発見できない。

解決：AllowMulticast: false でマルチキャストを無効化し、<Peer Address> に接続先ホスト名を明示する。Docker の内部 DNS がコンテナ IP に解決するため、IP アドレスのハードコードは不要。

問27 YAML アンカー

# YAML アンカーを定義

x-cyclonedds-config: &cyclonedds-config

<<: *cyclonedds-config   # << はマージ演算子、* はアンカー参照

>- の意味：YAML ブロックスカラー（folded strip）。改行を空白に折り畳み、末尾の改行を除去する。環境変数値に改行を含めずに複数行の XML を1行の文字列として渡せる。

問28 スレッドモデル

rclpy.init()

target=kuksa_subscribe_loop

daemon=True

rclpy.spin(node)

両方をメインスレッドで実行できない理由：rclpy.spin() と subscribe_current_values() はどちらも無限ブロッキング操作（無限ループ）。同一スレッドで2つの無限ループは実行できない。

daemon=True が必要な理由：非デーモンスレッドはメインスレッドが終了してもプロセスを生かし続ける。daemon=True にするとメインスレッド（rclpy.spin()）が終了した瞬間に自動的に kill される。False のままにすると docker stop 後もコンテナが終了できずにハングする。

補足：rclpy のパブリッシャーは publish() 呼び出しがスレッドセーフと明記されているため、バックグラウンドスレッドからロックなしで呼べる。

問29 SIGNAL_MAP

"topic": "/vehicle/speed"

"topic": "/vehicle/battery/soc"  (battery → battery/soc)

"topic": "/vehicle/cabin/temperature"

単一真実源としての利点：新シグナルをここに1エントリ追加するだけで、パブリッシャー作成・サブスクライブリスト・ログ出力が全て自動的に適応する。ファイル内の他の部分を変更する必要がない（Open/Closed 原則）。

問30 Python クロージャの落とし穴

正しいコード：コード Y（lambda msg, t=topic: ...）

理由：

コード X の問題：Python のクロージャは変数を「参照」で捕捉する。for ループで topic を直接参照するラムダを作ると、全ラムダが同じ topic 変数への参照を共有する。ループが終了した時点で topic は最後の値になっているため、全ラムダが同じトピック名（最後のトピック）をログ出力してしまう。

コード Y の正解の理由：lambda msg, t=topic: の t=topic はデフォルト引数。デフォルト引数はラムダ定義時（ループの各イテレーション）に評価されるため、各ラムダが独立した topic の値を「値で」保持する。

問31 Dockerfile CMD

CMD ["/bin/bash", "-c",

"source /opt/ros/jazzy/setup.bash && python3 main.py"]

理由：rclpy は ROS2 の Shell オーバーレイとしてインストールされており、PYTHONPATH・LD_LIBRARY_PATH・AMENT_PREFIX_PATH の設定が必要。これらは source /opt/ros/jazzy/setup.bash を実行することで初めて設定される。

exec 形式 ["python3", "main.py"] はシェルを起動しない（直接プロセスを exec する）ため、source コマンドが実行されず、import rclpy が ModuleNotFoundError になる。

/bin/bash -c "..." 形式を使うことで Shell が起動し、source の実行が可能になる。

問32 3消費者パターン

図の穴埋め：

[dashboard]   [mqtt-bridge]   [ros2-bridge]

/vehicle/speed（または speed, battery/soc, cabin/temperature）

SDV アーキテクチャの重要な原則：「1つの Databroker に複数の消費者が同時接続でき、各消費者は独自のプロトコルで必要なデータを受け取れる」。これが SDV の中央ミドルウェア原則の具体的な実証。Databroker を変えずに新しい消費者（例：M4の AI エージェント）を追加できる。「単一真実源から、用途別に最適なプロトコルで配信する」というスケーラブルな設計パターン。

問題集　終わり

mini-sdv-platform / TakumiSomeya-Eng